Hydro Combi 13

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2822M | PZG-V2 | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 14 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 32 l/min., fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–450 U/min. Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 23 | 20 | 13 | 356 |
| M2820M | E5,5-V2 | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Handfahrwerk mit Stützrad | 5 / 10 | 9 | 13 | 354 |
| M2821M | E5,5D-V2 Turbo | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe, Handfahrwerk mit Stützrad | 4 / 22 | 19 | 13 | 362 |
| M2824M | PZG-E5,5-V2 | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 14 kW - 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A | - 11 / 23 - 5 / 10 | - 28 - 9 | 13 | 469 |
| M2823M | B5,5D-V2 Turbo | 5,5 kW-Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe, Verbrauch: 1,0-1,5 l/h, Tankinhalt: 4,1 l, mit Handfahrwerk | 3 / 22 | 19 | 13 | 354 |

Hydro Combi 13 mit Fahrwerk

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2823MS | B5,5D-V2 | 5,5 kW-Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe, Verbrauch: 1,0–1,5 l/h, Tankinhalt: 4,1 l | 3 / 22 | 19 | 13 | 488 |
| ED |  | Aufpreis bei Erstausrüstung für zusätzlichen E-Antrieb 5,5 kW, 400V mit Doppelstufenpumpe zu M2823MS, M6203MSAR und M6248MSAR |  |  |  | 30 |
| M2820MS | E5,5-V2 | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A | 5 / 10 | 9 | 13 | 480 |
| M2821MS | E5,5D-V2 | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 4 / 22 | 19 | 13 | 500 |

Hydro Combi 16

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6202MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min. - fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min. Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 19 | 23 | 16 | 436 |
| M6204MR | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 5 / 16 | 19 | 16 | 476 |
| M6206MR | PZG-E5,5D-R | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW - 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 11 / 19 - 5 / 16 | - 23 - 19 | 16 | 496 |

Hydro Combi 16 mit Fahrwerk

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6203MSAR | 16B9,7D-R-PkW | 9,7 kW-Benzinmotor (B&S),Verbrauch: 2,0–2,5 l/h, Tankinhalt: 8,5 l, Doppelstufenpumpe | 3 / 16 | 14 | 16 | 748 |
| ED |  | Aufpreis für zusätzlichen E-Antrieb 5,5kW, 400V mit Doppelstufenpumpe zu M6203MSAR und M6248MSAR |  |  |  | 30 |

Hydro Combi 18

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6192MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min. - fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min. Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 10 / 19 | 19 | 18 | 446 |
| M6194MR | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 5 / 16 | 16 | 18 | 484 |
| M6196MR | PZG-E5,5D-R | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW - 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 10 / 19 - 5 / 16 | - 19 - 16 | 18 | 500 |

Hydro Combi 20

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6230MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 21 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 50 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min. Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 22 | 21 | 20 | 530 |
| M6233MR | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 5 / 16 | 16 | 20 | 558 |
| M6234MR | PZG-E5,5D-R | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 21 kW - 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 11 / 22 - 5 / 16 | - 21 - 16 | 20 | 614 |

Hydro Combi 20 mit Fahrwerk

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6248MSAR | 20B15-R-PkW | 16,4 kW-4-Takt-Benzinmotor (B&S), E-Starter, Verbrauch: 3,0–3,5 l/h, Tankinhalt: 8 l | 6 / 13 | 11 | 20 | 900 |
| ED |  | Aufpreis für zusätzlichen E-Antrieb 5,5kW, 400V mit Doppelstufenpumpe zu M6203MSAR und M6248MSAR |  |  |  | 30 |

Hydro Combi 22

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6241MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 23 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. - fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-450 U/min Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 23 | 20 | 22 | 566 |
| M6243MR | E7,5D-R | 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 6 / 20 | 18 | 22 | 618 |
| M6244MR | PZG-E7,5D-R | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 23 kW - 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 11 / 23 - 6 / 20 | - 20 - 18 | 22 | 636 |

Hydro Combi 24 Turbo

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2450M | PZG-Turbo | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 26 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. - fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-380 U/min Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 11 / 18 | 42 | 24 | 650 |
| M2452M | E7,5D Turbo | 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 5 / 16 | 38 | 24 | 698 |
| M2454M | PZG-E7,5D-Turbo | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 26 kW - 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 11 / 18 - 5 / 16 | - 42 - 38 | 24 | 710 |

Hydro Combi 26

| Artikel Nr. | Type | Antrieb | Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s | Rücklauf cm/s | Spalt- kraft t | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2140MR | PZG-R | Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-450 U/min Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II | 10 / 23 | 17 | 26 | 616 |
| M2145MR | E7,5D-R | 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | 6 / 20 | 15 | 26 | 650 |
| M2143MR | PZG-E7,5D-R | - Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW - 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe | - 16 / 23 - 6 / 20 | - 17 - 15 | 26 | 676 |