Technische Daten Forstseilwinde Premium

| Model | 35M | 45M/MR | 55M/MR | 85MR | 45H/Hpro | 55H/Hpro | 65H/Hpro | 65HF/HFpro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zugkraft (kN) | 35 | 45 | 55 | 85 | 45 | 55 | 65 | 65 |
| Bremskraft (kN) | 44 | 56 | 69 | 106 | 56 | 69 | 81 | 81 |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s) | 0,9 | 0,9/0,6 | 0,9/0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Seilaufnahme max. Seillänge/ Durchmesser (m/mm) | 90/9 75/10 | 110/10 90/11 | 110/10;90/11 95/12 | 120/12 100/13 | 110/10 90/11 | 110/10;70/11 75/12 | 120/11 100/12 | 120/11 100/12 |
| Serienmäßige Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 70/9 | 70/10 | 70/11 | 90/13 | 70/10 | 70/11 | 80/12 | 80/12 |
| Empfohl. min. Schlepperkraft (kW/PS) | 11-33/16-45 | 37-50/50-68 | 40-55/54-75 | min.50/min.68 | 37-50/50-68 | 40-55/54-75 | 45-70/61-95 | 45-70/61-95 |
| Umdrehungen max. (min-1) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Befestigung Kategorie | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II | II/III | II/III |
| Bedienung | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Elektro- hydraulisch | Elektro- hydraulisch | Elektro- hydraulisch | Elektro- hydraulisch |
| Kupplungslamellen (Stück) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Breite | 1200 | 1490 | 1590 | 1800 | 1490/395 1490/421 | 1590/409-435 1800/426-453 | 1685/264 1800/584-595 | 1685/564 1800/584-595 |
| Tiefe | 450 | 490 | 490 | 780 | 490 | 490 | 750 | 750 |
| Höhe | 1160 | 1400 | 1480 | 1800 | 1400/1500 | 1580 | 1800 | 1800 |
| Höhe mit Schutzgitter (mm) | 2000 | 2170 | 2300 | 2300 | 2170 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Gewicht ohne Drahtseil (kg) | 232 | 361/371 | 375 | 571 |  |  |  |  |